TRAKTÖR KURUK MİLLİ YEM EZME MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

MAKİNENİNİZİN SORUNSUZ VE VERİMLİ BİÇİMDE KULLANILABİLMENİZ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN

KULLANMA KILAVUZUMUZUN İÇERİĞİNİ İNCELEMEDEN MAKİNENİZİ ÇALIŞTIRMAYINIZ.

FİRMAMIZ RAHAT VE SORUNSUZ BİÇİMDE ÇALIŞMANIZI SAĞLAMAYI AMAÇLAYARAK HAZIRLADIĞI BU

KILAVUZDA MAKİNENİZİN İLK KULLANIMDAN İTİBAREN YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLERİ LİSTE

HALİNDE HİZMETİNİZE SUNMUŞTUR.

•  FİRMAMIZ BU ÜRÜNÜ KULLANIMA HAZIR HALE GETİREREK MÜŞTERİLERİMİZE TESLİM

ETMEKTEDİR,DOLAYISIYLA MÜŞTERİLERİMİZİN TEKNİK MÜDAHALESİ GEREKMEMEKTEDİR.

•  MAKİNENİZİ TESLİM ALDIĞINIZDA ÇALIŞTIRILACAK MEKANA GEREKLİ GÜVENLİ TEDBİRLERİNİ

ALDIKTAN SONRA DİKKATLİ ŞEKİLDE, ZEMİNİ DÜZ OLAN BİR ALANA YERLEŞTİRİNİZ.EĞER

MAKİNENİZİN TERAZİSİ DENGESİZ İSE AŞAĞIDA KALAN KISIMLARIN ALTLARINA PARÇA

EKLEYEREK(TAKOZ,TAHTA…VS.)MAKİNENİZİN TERAZİSİNİ DÜZELTİNİZ.

•  MAKİNENİZ ELEKTRİK MOTORLU İSE MAKİNENİZİ ELEKTRİK KAYNAĞINA BAĞLAMADAN ÖNCE;

•  ELEKTRİK GİRİŞ GÜCÜNÜZÜN UYGUNLUĞUNU (HP/KW BİRİMİ OLARAK)

•  ELEKTRİK PANONUZUN İŞLETMENİZ İÇİNDEKİ TOPLAM MAKİNELERİN TAMAMI İÇİN

YETERLİ OLDUĞUNU

•  MEVCUT ELEKTRİK HATTINIZIN(KABLOLARIN) TEKNİK OLARAK YETERLİLİĞİNİ

•  TÜM ELEKTRİK AKSAMININ TOPRAKLANDIĞINI

•  KULLANILACAK BÜTÜN MAKİNELERİN KABLO,FİŞ VE PRİZLERİNDE KULLANILAN

KABLOLARDA TOPRAKLAMANIN OLDUĞUNU

•  MAKİNELER ÜSTÜNDE BULUNAN KABLO,FİŞ,ŞARTEL VE ANA MOTORDAKİ

BAĞLANTILARININ NAKLİYE ESNASINDA ZARAR GÖRMEDİĞİNİ

KONTROL ETTİRİNİZ.

UYARI: FİRMAMIZ ELEKTRİK TESİSATININ DÖŞENMESİNDE VE BELİRTİLEN

KONTROLLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE, EN AZ ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ EHLİYETİNE

SAHİP UZMANLARCA YAPILMASINI ÖNEMLE TAVSİYE EDER.

UYARI: ELEKTRİK TESİSATINDAN YA DA ANA ELEKTRİK SAĞLAYICI FİRMADAN

KAYNAKLANAN MOTOR,TESİSAT YA DA ELEKTRİK MALZEMELERİNİN ARIZALANMASI

DURUMUNDA FİRMAMIZ MESULİYET KABUL ETMEZ.

•  TÜM KONTROLLER YAPILTIKTAN SONRA VALSLERİNİZİN SIKMA VOLANTLARININ

GEVŞEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ. •  SEPET KAPAĞINI KAPATINIZ.

•  MAKİNENİZİ ÇALIŞIR HALE GETİRİNİZ.

•  AZ MİKTARDA SEPET KAPAĞINI AÇARAK,ÜRÜNÜZÜN İSTEDİĞİNİZ KIVAMA

GELENE KADAR SIKMA VOLANTLARINI SIKARAK VALSLERİ SIKIŞTIRINIZ.

UYARI: VALSLERİN SIKMA AYARLARINI YAPARKEN VOLANTLARI EŞİT BİÇİMDE

SIKMANIZ MAKİNENİZİN DAHA PERFORMANSLI ÇALIŞMASINI VE VALSLERİN DAHA

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIMINI SAĞLAYACAĞINDAN BU DURUMA ÖZEN GÖSTERİNİZ.

•  İSTEDİĞİNİZ KIVAMA GELEN ÜRÜNÜNÜZÜN İŞLEME AYARINI SABİTLEMEK

İÇİN SIKMA VOLANTLARINDA BULUNAN SETSKUR AYARINI SIKARAK SABİT

HALE GETİRİNİZ.

•  TRAKTÖR KUYRUK MİLİNDEN HAREKETLE ÇALIŞIYORSANIZ ŞAFTIN ÇALIŞTIĞI

ALANA YAKLAŞMAYINIZ VE HAZNE İÇİNDEKİ HUBUBAT TAMAMEN BİTMEDEN

MAKİNENİZİ DURDURMAYIN YA DA HAZNE AKIŞ KAPAĞINI KAPATTIKTAN

SONRA DURDURUN.

•  MAKİNENENİZİ TRAKTÖRLE TAŞIRKEN KALDIRMA KOLUNUN VE HİDROLİK

KOLLARININ GERGİN OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.

•  6 AYDA BİR VALS YATAKLARINI YAĞLAYINIZ.

UYARI: YAĞLAMA İŞLEMLERİNDEKAUÇUKİHTİVA EDEN GRESLERİ TERCİH EDİNİZ.

•  HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA FİRMAMIZA ULAŞMADAN MAKİNENİZE

MÜDAHALE ETMEYİNİZ, YEDEK PARÇA İHTİYACI DURUMUNDA ORİJİNAL

PARÇALAR DIŞINDA PARÇA KULLANMAYINIZ

•  YEDEK PARÇA İHTİYACI VE AYRINTILI BİLGİ İÇÇİN FİRMAMIZA ULAŞINIZ.

•  ÜRÜNÜMÜZ İMALAT HATALARINA KARŞI 1YIL GARANTİLİDİR.