TRAKTÖR KUYRUK MİLLİ ŞANZUMAN TAHRİKLİ   YEM KIRMA MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

MAKİNENİNİZİN SORUNSUZ VE VERİMLİ BİÇİMDE KULLANILABİLMENİZ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN

KULLANMA KILAVUZUMUZUN İÇERİĞİNİ İNCELEMEDEN MAKİNENİZİ ÇALIŞTIRMAYINIZ.

FİRMAMIZ RAHAT VE SORUNSUZ BİÇİMDE ÇALIŞMANIZI SAĞLAMAYI AMAÇLAYARAK HAZIRLADIĞI BU

KILAVUZDA MAKİNENİZİN İLK KULLANIMDAN İTİBAREN YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLERİ LİSTE

HALİNDE HİZMETİNİZE SUNMUŞTUR.

•  FİRMAMIZ BU ÜRÜNÜ KULLANIMA HAZIR HALE GETİREREK MÜŞTERİLERİMİZE TESLİM

ETMEKTEDİR,DOLAYISIYLA MÜŞTERİLERİMİZİN TEKNİK MÜDAHALESİ GEREKMEMEKTEDİR.

•  MAKİNENİZİ TESLİM ALDIĞINIZDA ÇALIŞTIRILACAK MEKANA GEREKLİ GÜVENLİ TEDBİRLERİNİ

ALDIKTAN SONRA DİKKATLİ ŞEKİLDE, ZEMİNİ DÜZ OLAN BİR ALANA YERLEŞTİRİNİZ.EĞER

MAKİNENİZİN TERAZİSİ DENGESİZ İSE AŞAĞIDA KALAN KISIMLARIN ALTLARINA PARÇA

EKLEYEREK(TAKOZ,TAHTA…VS.)MAKİNENİZİN TERAZİSİNİ DÜZELTİNİZ.

•  HAZNE KAPAĞINIZ KAPALI DURUMDAYKEN KIRMA İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİZ

HUBUBATI HAZNEYE BOŞALTIN,MAKİNENİZİN ŞAFTLA BAĞLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİKTEN

SONRA TRAKTÖRÜNÜZÜ EN AZ 1500d/d EN FAZLA 1800d/d GETİRİNİZ.

UYARI:  ŞAFTINIZ MUHAFAZALI DAHİ OLSA ŞAFTIN ÇALIŞTIĞI ALANA YAKLAŞMAYIN.

•  MAKİNENİZİ HAZNEDEKİ HUBUBAT BİTMEDEN YA DA HAZNE AKIŞ KAPAĞINI KAPATMADAN

DURDURMAYINIZ.

•  3 AYDA BİR KIRICI MİL YATAKLARINI YAĞLAYINIZ.

UYARI:  BİLYELİ YATAKLARINIZI YAĞLAMA İŞLEMLERİNDE KAUÇUK İHTİVA

EDEN GRESLERİ TERCİH EDİNİZ.

•  20 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI KIRICI SEHBA ALTINDA BULUNAN SOMUNLARI

KULLANARAK KAYIŞLARI GERGİN DURUMA GETİRİNİZ VE KAYIŞLARIN

GERGİNLİĞİNİ SÜREKLİ KONTROL EDİNİZ.

•  HER 6 AYDA ŞANZUMAN KUTUSUNUN ALTINDA BULUNAN TAPAYI AÇARAK

KUTU İÇERSİNDEKİ YAĞI TAHLİYE EDİN.

•  TAHLİYE İŞLEMİ TAMAMLANDIKTAN SONRA TAPAYI TEKRAR SIKIN,

ŞANZUMAN KUTUSUNUN İÇERSİNE 150-200GRAM 20\50 ŞANZUMAN YAĞI

EKLEYİN. •  ŞANZUMANINIZA GEREĞİNDEN FAZLA YAĞ EKLEMENİZ HALİNDE ÇALIŞIR

DURUMDAYKEN ŞANZUMANIN ÜST KASNAĞINDAN YAĞ KAÇIRACAKTIR.

UYARI:  ŞANZUMAN YAĞLAMASINDA KESİNLİKLE GRES YAĞI KULLANMAYIN.

•  KIRICINIZIN AŞINMASI DURUMUNDA KIRICINIZI ÇİFT TARAFLI

KULLANABİLECEĞİNİZİ UNUTMAYINIZ.

•  HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA FİRMAMIZA ULAŞMADAN MAKİNENİZE

MÜDAHALE ETMEYİNİZ, YEDEK PARÇA İHTİYACI DURUMUNDA ORİJİNAL

PARÇALAR DIŞINDA PARÇA KULLANMAYINIZ

•  YEDEK PARÇA İHTİYACI VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN FİRMAMIZA ULAŞINIZ.

•  ÜRÜNÜMÜZ İMALAT HATALARINA KARŞI 1YIL GARANTİLİDİR.